农田科技推广智能系统及服务报价封面

总报价（含税）为          元（大写：                 ）

附件：

1、采购清单报价及附件；

2、法定代表人身份证明；

3、授权委托书；

4、公司基本信息；

5、合同响应承诺书；

6、其他资料；

7、合同模板。

报价人：                            （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

年       月        日

| 采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 大类 | 分类 | 内容 | 数量 | 单位 | 含税单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 数字化农田改造 | 气象站 | 测量指标及参数：降雨量（范围0-200mm/h，分辨率0.01mm，精度±4%）、室外温度（范围-50℃-85℃，分辨率0.02℃，精度±0.2℃）、相对湿度（范围0-100%，分辨率0.05%，精度±3%）、风速（范围0-60m/s，分辨率0.01m/s，精度±（0.5+0.03v）m/s)、风向（范围0-360°，分辨率0.1°，精度±3°）、大气压力（范围300-1100hPa，分辨率0.01hPa，精度±0.5hPa）、太阳辐射（范围0-1800W/m2，分辨率0.1W/m2，精度±5%）、PM2.5/PM10（范围0-500ug/m3，分辨率1ug/m3，精度±10%）、TVOC（范围0-60000ppb，分辨率1ppb，精度±15%）、日照时数（范围0-24h，分辨率0.1h，精度±5%） | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 |  | 虫情灯 | 功能参数： 1、符合GB/T 24689.1-2009植物保护机械 虫情测报灯；2、采用光、电、数控、时控技术；3、诱集光源：主波长365nm 20W黑光灯管；4、工作电压：AC220V；5、功率：≤450W 待机≤5W；6、绝缘电阻：≥2.5MΩ（有漏电保护装置）；7、灯体尺寸：650mm×650mm×1950mm；8、灯管启动时间：≤5s 撞击屏：互成120°角，单屏尺寸：长595±2mm,宽213±2mm,厚5mm；9、晚上自动开灯，白天自动关灯（待机）。在夜间工作状态下，不受瞬间强光照射改变工作状态；10、远红外虫体处理仓温度控制：上下双层加热烘干装置，处理工作15分钟后达到85±5℃，处理时间可调（15种处理时间调整）；11、远红外虫体处理致死率不小于98%，虫体完整率不小于95%；12、集虫器为八位自动转换系统，保证8个时间段诱集到的昆虫不混淆；13、雨控装置：按外界雨量变化自动控制整灯工作；14、排水装置：能有效将雨、虫分离。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 |  | 土壤墒情仪 | 土壤湿度（土壤体积含水量）：范围0-50%、精度±3%;土壤温度：范围-30℃-70℃、精度±0.5℃；土壤EC：范围0-19.99ms/cm、精度2%；土壤pH：范围0-14、精度±0.1 | 28 | 个 |  |  |  |
| 4 |  | 土壤水位仪 | 范围0-300mm、精度0.1mm；水分温度：范围-40-80℃、精度：±0.2摄氏度；水分电导率：范围0-4200us/cm、精度±100us/cm | 28 | 个 |  |  |  |
| 5 |  | 观测站 | 规格大小3200*4000*1200(mm)，内填土加高，石子铺设，PVC定制围栏固定在基础之上，含道路及设备基础。增加挡土墙用混凝土加钢筋到模板制作加强稳固。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 6 |  |  | 铜牌：规格800*600mm，拉丝钛金材质 | 1 | 个 |  |  |  |
| 7 |  | 硬件布施安装运维费用 | 包括硬件布施规划、设备安装与调试、使用过程中的设备维护、数据调试等。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 |  | 田间摄像头 | 实现田间农田的实时图像监管。配合无人机与卫星遥感数据实现农田的多维监测。 | 7 | 个 |  |  |  |
| 9 |  | 电动蝶阀 | 规格50mm，含配套法兰 | 28 | 个 |  |  | 公称压力≤1.6MPa，不锈钢阀板，适用温度：-28℃~80℃，动作方式：开关型， 安装304不锈钢罩 |
| 10 |  | 4G物联网卡 | 每张每年2G流量，按年计费 | 28 | 个 |  |  |  |
| 11 |  | 智能控制柜 | * 采用IP65等级的压铸铝盒封装； * 内置多颗ARM M系列32位单片机，协同工作，完成通讯、运行、充放电管理； * 内置蓝牙5.0近场通讯，便于工程部署及运维； * 内置Cat.1通讯模组，实现远程通讯； * 集成12V/5A光伏充电控制及监测、12V/8AH（10A放电保护板）壳装三元锂电池； * 2路12V/5A PWM电机控制，2组霍尔行程采集； * 光伏、电池、负载实时监测； * 内置电流电压监测芯片，实时监测每路电机运行工况并进行多种保护； * 外部接插件均采用GX16航空接插件； * RS485接口，可扩展符合Modbus的水位传感器、土壤传感器等； * 内置可更换闪熔保险丝，分别用于主板、电机及外部传感器的独立供电保护。 | 28 | 个 |  |  |  |
| 12 |  | 室外智能泵房控制箱(4G版） | 采用镀锌材料，箱体尺寸：600mm*800mm*250mm； * 内置工业级PoE交换机：16*100M 12VDC非标PoE电口+2*1000M 上联电口； * 内置3个C16 2P塑壳断路器及3个5眼导轨式插座及配套12V/120W直流稳压电源，220VAC供电； * 内置10.1英寸工业级智能电容触摸控制主机（预装通讯中间件，可选装泵房智能监控、视频监控、干渠及农渠监控等功能app）及主动红外人体感应触发亮/熄屏模组。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 13 |  | 网络型水泵控制箱（DDC-1型） | * 采用400*500*170镀锌板电气箱封装，表面喷漆处理； * 支持各类电机控制柜的远程监控，采用以太网方式接入； * 内置4P塑壳断路器（C16)、4P保险丝座及配套保险丝、1个5眼导轨式插座及配套12V/120W直流稳压电源，380VAC三相四线供电； * 内置1台网联型4DI/4DO智能DDC及配套中间继电器：可控制1台水泵，1组控制接口接入既有控制柜上的启动按钮及停止按钮）。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 14 |  | 太阳能板 | 参数: 单晶硅太阳能板:18V50W单晶太阳能板 功率:50W，开路电压:22.02V(最低的做到20V)短路电流:3.18A 工作 电压:18V以上，工作电流:2.8A 功率误差:正负5%尺寸:530*670mm 引出线1.5m长 | 28 | 个 |  |  |  |
| 15 |  | 太阳能支架 | 采用1.5mm厚热镀锌板，表面采用喷漆处理，含太阳能支架基础 | 28 | 个 |  |  |  |
| 16 | 平台应用和服务 | 软件平台服务 | 1.软件平台应用、安装部署，产品配置； 2.基础设施运维服务、IT应用系统运维服务、设备及第三方接入服务、安全管理服务、网络接入服务、内容信息服务和综合管理服务等。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 17 |  | 数字农田管理平台应用（基础） | 包括田间设备接入，数据采集与分析数据等功能；农场管理、农事日历、巡田记录、收入支出、智能灌溉等基础功能 | 1 | 项 |  |  | 功能详细见-附件二 |
| 18 |  | 智农云APP应用 | 服务功能：控制智能灌溉系统、品种推荐、种植计划、农事回顾、成本分析、病虫害识别、病虫情报、市场价格、政策补贴、行业资讯等。 | 1 | 项 |  |  | 功能详细见-附件二 |
| 19 |  | 农艺技术服务 | 包括：农田农事记录、土壤采样与测土配方服务、植保方案、无人机数据采集、卫星数据、植物样品采集与检测 | 1 | 项 |  |  | 功能详细见-附件三 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件二：数字农田管理平台应用（基础）＋智农云APP |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能 | 功能名称 | 描述 | 应用平台 | 备注 |
|  | 大类 |  |  |  |  |
| 1 | 管理驾驶舱 | 管理驾驶舱 | 管理驾驶舱实现实体农场的云上数字化，以地图形式直观展示农场的田块边界、田间设备布设、作物长势，统计展示农场面积、种植品种、产量，并可实时查看农场气象、近期农事安排、农场风险等信息。同时，通过管理驾驶舱快捷入口，用户可以快速跳转到施肥、长势、病虫管理、农机调度等主题的详细页面，对农场进行更深入的了解和分析管理。 | 智慧农场管理平台/大屏 | 可通过电脑投屏到大屏上，可视为农场类项目的大屏。 |
| 2 | 数字管理模块 | 基础管理 | 地块管理：对农场田块的初始化，调用Gis服务，支持任意打点画田块或从系统地块库中认领田块、自动计算面积并可修改面积、对田块命名可修改名字、对田块自由分区、田块信息修改。 | 智慧农场管理平台、“智农云”App | *必备功能 |
|  |  |  | 组织管理：支持农场管理的组织架构建立线上组织架构，将农场田块、人员匹配到对应组织下，方便后续数据权限的管理和数据查看。 | 智慧农场管理平台 | *必备功能 |
|  |  |  | 员工管理：维护农场员工信息，可关联到组织架构，方便生产管理中任务分配和管理权限配置。 | 智慧农场管理平台 | *必备功能 |
|  |  |  | 权限管理：角色管理、权限配置、用户配置，支持菜单权限、功能权限、数据权限多级权限配置。 | 智慧农场管理平台 | *必备功能 |
|  |  |  | 用户中心：用户可以对自己的基本信息进行管理，通过账号密码登录或手机验证登录后可在用户中心中管理手机号、密码、姓名等信息。 | 智慧农场管理平台 | *必备功能 |
|  |  |  | 消息中心：汇总各类消息，比如推送长势分析、施肥处方、灌溉提醒、异常气象提醒等内容。 | 智慧农场管理平台、“智农云”App | *必备功能 |
|  |  | 生产管理 | 农事日历维护：农场可以在平台上维护、修改和查看自己的农事日历，也可以调用系统中已有的农事日历，基于农事日历，系统为农场农事生产安排日程。可查看农事日历动态更新内容。 | 智慧农场管理平台 | *必备功能 |
|  |  |  | 生产计划：农场可根据农场的经营范围制定生产计划，比如种养类型及品种、预计开始与采收时间、地块位置等等，自动关联农事日历后形成全程农事日程。 | 智慧农场管理平台、“智农云”App | *必备功能 |
|  |  |  | 生产地图：提供农场种植、养殖等情况总览，展示地块面积、种养殖品类、品种、田间设备种类与数量、实时天气等综合信息，方便对农场整体情况进行把控。 | 智慧农场管理平台、“智农云”App | *必备功能 |
|  |  |  | 农事安排：可查看近期农事安排；并基于气象给出水稻种植相关的建议，比如，关键农事活动推荐、关键节点异常气象预警。农场管理员可将重要农事指派给片区农田管家。 | 智慧农场管理平台、“智农云”App | *必备功能 |
|  |  |  | 农事进展：统计农场农事安排的进展和完成情况，以重点农事为维度，展示农场所有田块的整体完成情况，能直观地看到未完成该项农事的地块所在位置、面积、及负责人等信息。 | 智慧农场管理平台、“智农云”App | *必备功能 |
|  |  |  | 农事记录：系统对农事记录进行规范化、结构化，提供录入入口。用户可以在系统里以种植季、农事类型、农事时间等多个维度查询农事记录，为田间现状分析、用肥用药决策、成本对账等提供数据。 | 智慧农场管理平台、“智农云”App | *必备功能 |
|  |  | 设备维护 | 设备安装：支持设备信息录入，输入设备信息，系统自动匹配到农场和田块； 设备录入后，设备数据通过物联网底层平台自动上传至本平台。 | 智慧农场管理平台、“智农云”App | *必备功能 |
|  |  |  | 设备列表：展示设备基本信息，包括：设备编号、设备类型、设备状态、安装时间、安装人员、安装地址（地块）、最新数据上传时间。支持设备类型、供应商名称等多种方式搜索。 | 智慧农场管理平台、“智农云”App | *必备功能 |
|  |  |  | 设备告警：系统定义异常检测规则，检测到一段时间内不上传数据等情况时，自动告警，通过信息等多种方式通知设备管理员； 支持线上调试设备、拆除设备后重新安装。 | 智慧农场管理平台、“智农云”App | *必备功能 |
|  |  |  | 设备详情：展示设备基本信息包括：设备编号、设备名称、设备状态、地理位置信息、信息更新时间；工况数据包括工况时间和工况数据；设备档案包括关联设备、地块信息、维护信息；人员分配包括目前可以看到本台设备的人员名单。 | 智慧农场管理平台、“智农云”App | *必备功能 |
|  |  | 农场监测 | 视频监控：摄像头多屏监控画面，支持将农场所有的摄像头画面在一屏展示。 | 智慧农场管理平台 |  |
|  |  |  | 气象监控：平台提供农场的实时气象、未来天气预报、积温积雨，并对极端气象进行风险提醒。 | 智慧农场管理平台、“智农云”App | *必备功能 |
|  |  |  | 土壤监测：展示土壤主题相关数据，包括土壤采样检测结果数据、土壤墒情数据。 | 智慧农场管理平台 |  |
|  |  |  | 田间设备监测：查看田间设备的分布、状态、指标实时数据、趋势变化，支持导出数据。 | 智慧农场管理平台、“智农云”App | *必备功能 |
|  |  | 农场经营 | 种植成本记录：按成本分类记录田间种植相关的成本以及收入，成本比如农资、用工、农机作业费等。 | 智慧农场管理平台、“智农云”App | *必备功能 |
|  |  |  | 种植成本分析：平台从时间、种植季、成本分类等多个维度对成本和收入进行动态统计分析。 | 智慧农场管理平台、“智农云”App | *必备功能 |
| 3 | 农艺水稻智能决策 | 长势分析 | 平台对遥感影像进行自动解析，结合水稻生育阶段特征诊断出长势旺盛、一般、偏弱的具体分布，对需要关注的地块和区域给出分析建议，帮助用户远程、宏观了解整个农场的长势情况，进一步有针对性地巡田和管理。 | 智慧农场管理平台、“智农云”App |  |
|  |  | 收获管理 | 平台融合多元数据进行生育阶段的预测，预测收获期所处的时间段，动态提醒田间作物成熟度，预计收获时间，为用户农事安排、农机和人员等资源的安排提供依据。 | 智慧农场管理平台、“智农云”App |  |
|  |  | 产量预测 | 平台融合多元数据在多个生育阶段进行产量的预测，当预测产量低于目标产量时提示风险，帮助用户及时进行穗肥等干预，减少不必要的损失。 | 智慧农场管理平台、“智农云”App |  |
|  |  | 病虫害防治 | 平台将根据气象条件和病虫生长特性测报的病虫害发生风险等级，超过预警值时进行预警，提醒人工干预；亦可集成区域植保站的病情通知，为用户病虫防治提供官方信息；此外，平台将建立常见病虫的知识库，为病虫防治治理提供参考。 | 智慧农场管理平台、“智农云”App |  |
|  |  | 施肥管理 | 调用Gis服务，进行土壤取样规划，自动生成取样编号、取样地图； 取样人员可按规划取样地图导航取样，记录取样信息； 填写或导入样本检测结果，调用Gis服务，生成采样地图； 调用Gis服务，基于样本做插值分析，形成土壤肥力图； 调用基肥定量施肥算法、追肥定量施肥算法，生成施肥处方地图、农场农资需求量统计表、地块施肥处方详细列表。 | 智慧农场管理平台、“智农云”App |  |
|  |  | 智能灌溉 | 支持接入田间设备对水位进行监测、接入智能灌溉设备进行远程控制。 对于没有接入灌溉设备的农场提供水稻全生育期的最佳水位建议； 对于接入了水位仪土壤仪的农场可对水位、土壤湿度进行监测，并触发灌排水提醒； 对于接入了灌溉设备的农场，调用智能灌溉算法，进行设备的远程开关控制，当水位达到灌排水目标时，阀门自动关闭。 | 智慧农场管理平台、“智农云”App |  |

| 附件三：农艺技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 大类 | 分类 | 内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 农艺技术服务 | 农田农事记录 | 包括所有田块全生产环节农事记录，田块面积，具体用量，时间，照片，视频等信息。生产环节包括：浸种、灌溉、耕整地、移栽、植保、晒田、追肥、收割等环节 | 1 | 项 | 示范点400亩 |
| 2 |  | 土样采集与测土配肥服务 | 利用中联土壤肥力解释方法，为整个种植季水稻及其轮作物提供肥料使用量与使用时间的运筹方案。 | 1 | 项 | 土壤样品采集 |
|  |  |  |  | 1 | 项 | 肥力分析 |
|  |  |  |  | 1 | 项 | 土壤检测，每10亩一个样品 |
| 3 |  | 植保方案 | 收集高产示范区多点地面病虫害信息，为高产示范区提供病虫害监测服务，同时推荐最佳飞防方案 | 1 | 项 | 水稻生育期每5天一次病虫害调查，全年25次 |
|  |  |  |  | 1 | 项 | 飞防方案一年提供最少3次。 |
| 4 |  | 无人机数据采集 | 包括所有田块无人机遥感数据。多光谱数据：蓝（B）：450 nm ± 16 nm；绿（G）：560 nm ± 16 nm；红（R）：650 nm ± 16 nm；红边（RE）：730 nm ± 16 nm；近红外（NIR）：840 nm ± 26 nm；采集频率：3-5天/次，全年采集40次以上 | 1 | 项 |  |
| 5 |  | 卫星数据 | 提供分辨率3米的高清卫星多光谱数据。多光谱数据:（Green I）: 513 - 549 nm；绿（Green）: 547 – 583 nm；黄（Yellow）: 600 - 620 nm；红（Red）: 650 – 680 nm；红边（RedEdge）: 697 – 713 nm；近红外（NIR）: 845 – 885 nm；采集频率：每周一景（根据实际天气情况），预计全年采集15次以上 | 1 | 项 |  |
| 6 |  | 植物样品采集与检测 | 通过种植季多次作物植株监测，分析作物营养状况，保证稻米品质 | 1 | 项 | 植株检测：根据长势分析选取取样地点与取样数量，每10亩采样一个。 |
|  |  |  |  |  |  | 植株样品采集 |

### 法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓名：              （法定代表人签字） 性别：     年龄：   岁 职务：

系                         （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（背面） |
| --- | --- |

投标人：                           （盖单位公章）

年        月       日

### 授权委托书

本人       （姓名）系       （报价人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改      （项目名称）报价文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：       。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

| 法定代表人二代身份证复印件（正面） | 委托代理人二代身份证复印件（正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人二代身份证复印件（反面） | 委托代理人二代身份证复印件（反面） |

报价人：                      （盖单位公章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

委托代理人：                      （签字或盖章）

年       月       日

### 公司基本信息

包含：企业营业执照、资质证书、安全生产许可证书及基本存款账户信息等复印件。

响应承诺书

浏阳市五环建设开发有限公司：

我公司承诺：如我公司中标，我公司同意无条件按本项目招标文件要求签署合同，并按期保质保量完成合同全部工作内容。

报价人：                            （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

年       月        日

其他资料（如有则可提供）

包含但不限于专利证书、人员证书、类似业绩证明资料。

浏阳市五环建设开发有限公司

材 料 采 购 合 同

甲方：浏阳市五环建设开发有限公司
乙方：                          

甲、乙双方本着平等、互惠互利原则，经协商一致，签订本合同。

- 合作关系

- 乙双方自合同签订之日起即形成供需合作伙伴关系。
1、乙方按甲方所需材料产品品种、规格、数量按照甲方要求准时送至甲方指定地点。
2、乙方所供产品，必须符合产品国家质量标准，如出现产品质量问题，乙方应无条件退货或换货，并在规定时间内送至甲方指定地点。

- 工程概况

工程名称：农田科技推广智能系统及服务

施工地点：浏阳市

- 甲方所需求的材料品种、规格型号、功能应用、技术服务、数量、单价及金额：见合同附件。

本合同签订之日起，按照采购清单进场施工。订单价格以采购清单为准，如有调整以甲方定价为准。工程量以现场验收结算为准，且需满足功能服务和技术服务清单，最终按实结算。

- 送货日期：合同签订后20日内完成实施并验收。

- 送货质量

乙方提供的所有材料，必须确保其质量，保证满足功能应用及技术服务清单，如发现材料中掺有假货、非甲方确认的残次品及无法满足功能应用及技术服务清单要求等问题，即扣除涉及金额的三倍作为违约金。

六、付款方式

合同签订后支付合同金额的30%作为预付款；待项目完工后支付至结算金额的95%，剩余5%作为质保金，两年后支付（不计利息）。

七、票据管理

1、乙方需开具正式税务发票（必须是合同签约单位领用的税务发票并加盖合同签约单位的发票专用章，本合同乙方纳税人向甲方提供的发票为13%增值税专用发票。

2、乙方必须确保开具的发票真实性、合法性、有效性。

3、增值税专用发票，不能折叠，毁损，必须保持票面干净、整齐，发票的正反两面均不能留下任何脏、乱及签字的痕迹。

八、票据违约责任

1、未提供合格发票的责任:乙方开具的发票不合格的，甲方有权迟延支付应付款项，且不承担任何违约责任，乙方的各项合同义务仍按合同约定履行；乙方未按合同约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的，乙方除应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额外，乙方还应向甲方支付合同总价5%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿，甲方有权终止合同；乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，井应向甲方支付合同总价10%的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方己付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。

2、不合格发票包括但不限于以下情形:

①开具虚假、作废等无效发票；

②违反国家法律法规开具、提供发票的；

③开具发票种类错误；

④开具发票税率与合同约定不符；

⑤发票上的信息错误；

⑥因乙方迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。

3、发票交接程序

乙方提供增值税专用发票必须交甲方办理发票交接手续，无甲方经办人员签认，视为乙方未提供增值税专用发票，如发生增值税专用发票丢失，由乙方承担责任。

4、未正常抵扣责任

因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。

5、供应方账户信息变更的责任

乙方账户必须是合同约定的在主管国税机关备案的账户，若账户变更应及时通知甲方，并签订合同变更或补充合同；如乙方随意改变账户，甲方将拒付货款，由此引起的延期付款责任及相关的损失由乙方承担。

6、纳税人身份、纳税方式变更的责任

因乙方自身纳税人身份，纳税方式变化带来的适用增值税税率的变化，导致对甲方的损失应由乙方承担。

7、丢失发票的条款

如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票己报税证明单》。

- 其他违约情形按合同法执行。

九、运费：乙方负责全程运费及下车费。

十、乙方违约责任

1、乙方如不能按照合同规定的时间及时送货的，应赔偿由此而给甲方造成的损失费用。

2、因乙方提供甲方的产品质量问题导致甲方损失的，应按照损失金额进行全额赔偿。

十一、甲方违约责任

甲方如不能按合同规定付款期支付乙方货款，须事先与乙方联系，说明原因及解决方案，获得乙方同意后，可延期支付款项。如甲方不能按合同规定付款期支付乙方货款且没有获得乙方同意，甲方应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按逾期付款金额同期人民银行贷款利率计算。

十二、供货原则

乙方与甲方任何部门、人员有私自商业贿赂行为，经查实属实的，甲方有权立即扣除供应商全部剩余帐期内全部货款，同时有权解除合同。

十三、保密条款

1、在未取得双方事先许可的情况下，不得将本合同内容向第三方公开或泄露。

2、乙方从甲方得到的采购信息，未经甲方同意，乙方不得向第三方转让、公开、泄露或被使用。

十四、合同解除

乙方有以下任何事项时，甲方不需要任何通知，可马上解除本合同。
1、违反本合同条款约定的行为或事实时；
2、在供应期间内，不能满足甲方数量及品质要求无能力供应时；
3、被政府机关停止或取消营业资质给予处分时。

十五、合同纠纷解决

甲、乙双方之间产生有关本合同的一切纠纷，双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，双方当事人可向甲方所在地人民法院提出诉讼。

十六、合同所有附件是本合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。

本合同未尽事宜，应由双方共同协商，签订补充合同，补充合同与本合同具有同等效力。

以下无正文。

| 甲方： （签章） | 乙方： （签章） |
| --- | --- |
| 代表： （签字） | 代表： （签字） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 联系人： | 联系人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 税号： | 税号： |
| 签字日期： | 签字日期： |

采购订单

（具体采购订单为中标人投标报价清单及附件）